Oil Name = DIESEL FUEL OIL

API = 38.8                          	Pour Point = -33 deg F

Wind Speed = constant at 5 mph      	Wave Height = computed from winds

Water Temperature = 50 deg F

Time of Initial Release = May 24, 0600 hours

Total Amount of Oil Released = 1,000 gal

______________________________________________________________________

Hours Into	 Released 	 	Evaporated	 	Remaining

Spill	   gal    	 	 percent  	 	 percent

1	  1,000   	-	    12    	-	    88

2	  1,000   	 	    24    	 	    76

4	  1,000   	-	    37    	-	    63

6	  1,000   	 	    44    	 	    56

8	  1,000   	-	    48    	-	    52

10	  1,000   	 	    52    	 	    48

12	  1,000   	-	    54    	-	    46

18	  1,000   	 	    59    	 	    41

24	  1,000   	-	    62    	-	    38

30	  1,000   	 	    64    	 	    36

36	  1,000   	-	    65    	-	    35

42	  1,000   	 	    66    	 	    34

48	  1,000   	-	    67    	-	    33

54	  1,000   	 	    68    	 	    32

60	  1,000   	-	    69    	-	    31

66	  1,000   	 	    70    	 	    30

72	  1,000   	-	    71    	-	    29

78	  1,000   	 	    72    	 	    28

84	  1,000   	-	    73    	-	    27

90	  1,000   	 	    74    	 	    26

96	  1,000   	-	    74    	-	    26

102	  1,000   	 	    75    	 	    25

108	  1,000   	-	    76    	-	    24

114	  1,000   	 	    76    	 	    24

120	  1,000   	-	    76    	-	    24

Oil Name = DIESEL FUEL OIL (ALASKA)

API = 38.8                          	Pour Point = -33 deg F

Wind Speed = constant at 5 mph      	Wave Height = computed from winds

Water Temperature = 50 deg F

Time of Initial Release = May 24, 0600 hours

Total Amount of Oil Released = 500 gal

______________________________________________________________________

Hours Into	 Released 	 	Evaporated	 	Remaining

Spill	   gal    	 	 percent  	 	 percent

1	   500    	-	    16    	-	    84

2	   500    	 	    29    	 	    71

4	   500    	-	    40    	-	    60

6	   500    	 	    46    	 	    54

8	   500    	-	    50    	-	    50

10	   500    	 	    53    	 	    47

12	   500    	-	    56    	-	    44

18	   500    	 	    60    	 	    40

24	   500    	-	    62    	-	    38

30	   500    	 	    64    	 	    36

36	   500    	-	    66    	-	    34

42	   500    	 	    67    	 	    33

48	   500    	-	    68    	-	    32

54	   500    	 	    69    	 	    31

60	   500    	-	    70    	-	    30

66	   500    	 	    71    	 	    29

72	   500    	-	    72    	-	    28

78	   500    	 	    73    	 	    27

84	   500    	-	    74    	-	    26

90	   500    	 	    74    	 	    26

96	   500    	-	    75    	-	    25

102	   500    	 	    76    	 	    24

108	   500    	-	    76    	-	    24

114	   500    	 	    76    	 	    24

120	   500    	-	    76    	-	    24

Oil Name = DIESEL FUEL OIL (ALASKA)

API = 38.8                          	Pour Point = -33 deg F

Wind Speed = constant at 5 mph      	Wave Height = computed from winds

Water Temperature = 50 deg F

Time of Initial Release = May 24, 0600 hours

Total Amount of Oil Released = 100.0 gal

______________________________________________________________________

Hours Into	 Released 	 	Evaporated	 	Remaining

Spill	   gal    	 	 percent  	 	 percent

1	  100.0   	-	    24    	-	    76

2	  100.0   	 	    34    	 	    66

4	  100.0   	-	    43    	-	    57

6	  100.0   	 	    48    	 	    52

8	  100.0   	-	    52    	-	    48

10	  100.0   	 	    55    	 	    45

12	  100.0   	-	    57    	-	    43

18	  100.0   	 	    61    	 	    39

24	  100.0   	-	    63    	-	    37

30	  100.0   	 	    65    	 	    35

36	  100.0   	-	    66    	-	    34

42	  100.0   	 	    68    	 	    32

48	  100.0   	-	    69    	-	    31

54	  100.0   	 	    70    	 	    30

60	  100.0   	-	    71    	-	    29

66	  100.0   	 	    72    	 	    28

72	  100.0   	-	    73    	-	    27

78	  100.0   	 	    74    	 	    26

84	  100.0   	-	    75    	-	    25

90	  100.0   	 	    75    	 	    25

96	  100.0   	-	    76    	-	    24

102	  100.0   	 	    77    	 	    23

108	  100.0   	-	    77    	-	    23

114	  100.0   	 	    77    	 	    23

120	  100.0   	-	    77    	-	    23